RINGKASAN KEAMANAN SIBER & ANALISIS JURNAL

Proyek PBL: NutriGrow — Smart Fertigation & IoT Agriculture (Bitanic Pro V4)
Fokus Analisis: Keamanan Sistem (Security)

1. Ringkasan Keamanan Sistem NutriGrow (Bitanic Pro V4)

Berdasarkan analisis komparatif dari penelitian ilmiah siber pertanian, berikut adalah ringkasan arsitektur keamanan yang diimplementasikan pada proyek NutriGrow yang dibagi ke dalam 4 lapisan keamanan utama:

A. Physical & Device Security (Keamanan Perangkat Keras)

Pemisahan Kredensial Kritis: Kode program ESP32/ESP8266 NutriGrow tidak menyimpan master key database (Supabase Service Role Key). Pencurian fisik sensor di kebun tidak membocorkan akses root.

ESP-NOW MAC Address Filtering: ESP8266 Gateway hanya menerima transmisi data dari ESP32 Sensor Node dengan alamat MAC yang sudah didaftarkan secara statis untuk mencegah rogue node.

Enkripsi Telemetry Ringan: Autentikasi telemetry menggunakan hash token SHA-256 yang divalidasi oleh middleware verifyIoTKey pada endpoint /api/v1/telemetry.

B. Network & Protocol Security (Keamanan Protokol & Transmisi)

Autentikasi Broker MQTT: Broker MQTT Mosquitto dilindungi username & password unik untuk mencegah pengambilalihan kontrol pompa/solenoid.

Rate Limiting API: Backend Node.js VPS diproteksi dengan rate limit (maksimal 100 request per 15 menit per IP) untuk menangkal spam data sensor (DDoS protection).

C. Application & Access Control (Web Dashboard & API)

Role-Based Access Control (RBAC): Hak akses admin kebun diproteksi dengan JWT token (verifyJWT) dan otentikasi Google OAuth. Pengguna baru dikunci pada status 'Pending Approval'.

Proteksi Actuator Command Injection: Request command manual wajib menyertakan token JWT dan parameter timestamp untuk mencegah replay attack.

D. Data Integrity & Audit Logging (Keamanan & Integritas Data)

Log Audit Keamanan: Setiap aktivitas pencucian/penyiraman dicatat ke tabel actuator_log dan irrigation_logs sebagai audit trail (non-repudiation).

Deteksi Anomali Sensor: Sistem secara real-time memeriksa ambang batas sensor (pH, TDS/EC, Suhu). Bila terjadi anomali, push notification dikirimkan via FCM ke pemilik kebun.

2. Ringkasan & Analisis 10 Jurnal Ilmiah (Fokus Keamanan)

Jurnal 1: Cybersecurity in Smart Agriculture: Vulnerabilities, Threats, and Mitigation in IoT-Based Farming

Ferrag, M. A. et al. (IEEE Access, 2023)
DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3241011

| A. Ringkasan Penelitian | Penelitian ini memetakan seluruh arsitektur IoT pertanian ke dalam Perception, Network, dan Application Layer. Makalah ini merumuskan taksonomi serangan siber. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Threat Modeling STRIDE & Simulasi Jamming frekuensi. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Mendukung penerapan status 'Pending Approval' bagi pengguna baru serta validasi IoT API Key di NutriGrow sebelum data disimpan. |

Jurnal 2: A Lightweight Cryptographic Framework for Secure Sensor Data Transmission in Smart Irrigation Systems

Al-Milli, Y. & Al-Awadi, M. (IJIS, 2024)
DOI: https://doi.org/10.1007/s10207-024-00812-3

| A. Ringkasan Penelitian | Penelitian mengusulkan penggunaan algoritma kriptografi ringan berbasis Present Cipher dan Speck untuk mengamankan data telemetry tanpa membebani daya baterai mikrokontroler. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Mengukur waktu eksekusi enkripsi (mikrodetik) dan konsumsi arus listrik (mA) menggunakan osiloskop. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Menjustifikasi penggunaan hash token SHA-256 yang efisien pada ESP8266 Gateway NutriGrow dibandingkan enkripsi HTTPS penuh. |

Jurnal 3: Machine Learning-Based Intrusion Detection System for DDoS Attacks in Precision Agriculture IoT Networks

Basnet, M. & Sung, M. H. (Computers and Electronics in Agriculture, 2024)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108420

| A. Ringkasan Penelitian | Penelitian ini merancang Intrusion Detection System (IDS) berbasis model Machine Learning (Random Forest & XGBoost) untuk mendeteksi serangan banjir data telemetry (DDoS). |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Penyusunan dataset packet flow dari simulasi serangan flooding MQTT/HTTP, dilanjutkan pelatihan model klasifikasi. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Membuktikan efektivitas Rate Limiting (express-rate-limit) pada backend API VPS NutriGrow untuk menghalau spam request dari bot jahat. |

Jurnal 4: Securing Actuator Controls in Smart Fertigation Systems Against Injection Attacks

Gupta, S. et al. (Journal of Network and Computer Applications, 2023)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103681

| A. Ringkasan Penelitian | Jurnal ini membahas skenario serangan command injection di mana penyerang mengirimkan replay command untuk menyalakan pompa fertigasi secara ilegal. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Uji penetrasi menangkap paket MQTT via Wireshark, disusul perancangan OTP & sinkronisasi waktu (timestamp validation). |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Mengafirmasi pentingnya penambahan parameter 'timestamp' pada payload MQTT kontrol aktuator NutriGrow untuk mematikan replay attacks. |

Jurnal 5: Blockchain-Based Configuration Integrity Management for Decentralized Precision Farming

Rahaman, M. S. & Hasan, M. (Sensors MDPI, 2025)
DOI: https://doi.org/10.3390/s25020489

| A. Ringkasan Penelitian | Menganalisis bahaya sabotase konfigurasi logika fuzzy penyiraman tanaman. Mengusulkan arsitektur Hyperledger Fabric untuk mencatat konfigurasi ke dalam immutable ledger. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Analisis ketahanan manipulasi SQL database langsung, dilanjutkan benchmarking CPU/RAM overhead pencatatan transaksi. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | NutriGrow menerapkan model non-repudiation ini via tabel audit trail actuator_log dan irrigation_logs yang dikunci relasi foreign key. |

Jurnal 6: Physical Tampering and Side-Channel Analysis on Edge IoT Microcontrollers in Agricultural Fields

Tan, S. L. & Zhang, W. (IEEE IoT Journal, 2024)
DOI: https://doi.org/10.1109/JIOT.2024.3312015

| A. Ringkasan Penelitian | Meneliti celah pencurian fisik mikrokontroler di lahan perkebunan. Penyerang dapat mencuri database credentials/API Keys via dumping memori flash JTAG/UART. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Hardware hacking test menggunakan perangkat dump memori fisik (ESP-Prog) dan komparasi fitur Secure Boot. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | NutriGrow memisahkan file konfigurasi API Key tingkat IoT (hanya insert telemetry) dan tidak menyertakan root key di memori mikro. |

Jurnal 7: Vulnerability Assessment of MQTT and HTTP Protocols in Agriculture 4.0 Architectures

Lopez, J. & Gomez, R. (Computers & Security, 2023)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103212

| A. Ringkasan Penelitian | Meneliti celah keamanan pada implementasi default protokol MQTT dan HTTP di ekosistem pertanian pintar yang membiarkan port terbuka tanpa sandi. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Port scanning & service identification menggunakan Nmap, dilanjutkan simulasi brute-force dan Man-in-the-Middle (MitM) ARP Spoofing. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Menegaskan wajibnya penggunaan konfigurasi password pada broker MQTT Mosquitto NutriGrow dan middleware 'helmet' pada Node.js. |

Jurnal 8: Trust-Based Secure Routing Protocol against Blackhole Attacks in Wireless Sensor Networks for Irrigation

Wang, Y. et al. (Ad Hoc Networks, 2024)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2024.103450

| A. Ringkasan Penelitian | Mengulas serangan blackhole dan grayhole pada jaringan sensor nirkabel di mana node palsu membuang/menyaring paket data telemetry secara selektif. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Simulasi topologi jaringan nirkabel terdistribusi (NS-3) dengan penambahan node penyerang tiruan. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Memvalidasi pemakaian MAC Address Filtering statis pada firmware ESP-NOW Gateway NutriGrow guna menepis rogue node. |

Jurnal 9: Thread Modeling and Risk Assessment for IoT-Enabled Greenhouse Climate Control Systems

Kim, J. H. et al. (IEEE Trans. on Industrial Informatics, 2025)
DOI: https://doi.org/10.1109/TII.2024.3401569

| A. Ringkasan Penelitian | Menyajikan panduan komprehensif melakukan penilaian risiko siber pada rumah kaca pintar yang memiliki sistem kontrol otomatis. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Penghitungan Risk Score berbasis ISO/IEC 27005 kualitatif-kuantitatif dan simulasi kegagalan sensor iklim. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Membuktikan krusialnya fungsi Threshold Alert check & FCM Push Notification di NutriGrow untuk memberikan sistem mitigasi darurat bagi petani. |

Jurnal 10: Securing Edge-Cloud Collaborative Computing in Smart Farming using Decentralized JSON Web Tokens (JWT)

Martinez, P. & Silva, F. (Internet of Things, 2025)
DOI: https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101188

| A. Ringkasan Penelitian | Membahas keamanan kolaborasi Edge-Cloud melalui otorisasi JWT. Mengusulkan arsitektur token berumur pendek (short-lived) dan daftar pencabutan sesi token. |
| --- | --- |
| B. Cara Analisis / Metode | Mengukur overhead verifikasi tanda tangan JWT pada CPU edge dan simulasi serangan replay token kedaluwarsa. |
| C. Relevansi Keamanan NutriGrow | Memvalidasi arsitektur autentikasi verifyJWT & requireRole pada route API kontrol aktuator dan resep fertigasi NutriGrow. |