COVER

Desain cover dibuat sebebas mungkin dan mencangkup:

- [Logo PNJ - Silakan Sisipkan Logo PNJ di Sini]

- [Desain Cover - Silakan Sisipkan Gambar Cover Proyek di Sini]

- Nama Project: Sistem Monitoring dan Otomasi Irigasi Cerdas pada Pertanian Berbasis IoT menggunakan Fuzzy Logic dengan Web Dashboard (NutriGrow)

- Tim Penulis: Kelompok NutriGrow

  - Nama Ketua: [Belum Diisi - Silakan Tentukan Ketua Tim]

  - Anggota:
1. Maulana Daviq Putra (NIM: 2307422024)
2. Muhammad Ali Diepo Ar-Rasyid (NIM: 2307422023)
3. Muhammad Athaillah Hardianto (NIM: 2307422011)
4. Muhammad Pandya Hanif Ramadhan (NIM: 2307422006)
5. Ravila Sasla Arandika (NIM: 2307422026)

  - Tim Dosen PBL: [Belum Diisi - Silakan Tentukan Dosen Pembimbing / Tim Dosen PBL]

# DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI	2

DAFTAR TABEL	3

DAFTAR GAMBAR	4

1. PENDAHULUAN	10

1.1 Tujuan Dokumen	10

1.2 Deksripsi Umum Sistem	10

2. SUMBER YANG DIBUTUHKAN	11

2.1 Perangkat Keras	11

2.2 Perangkat Lunak	11

2.2 Sumber Daya Manusia	11

3. PERANCANGAN SISTEM	13

3.1 Analisis kondisi Saat Ini	13

3.2 Perancangan secara keseluruahn	13

3.3 Perancangan Sistem IoT	13

3.4. Rancangan Sistem Jaringan	13

3.4. Perancangan Aplikasi Web	13

3.5. Perancangan Aplikasi Mobile	13

3.6 Perancangan Cloud dan Keamanannya	13

3.7 Perancangan Kompresi Data	13

3.8 Perancangan Mocel AI/ML/Kontrol	13

3.6 Estimasi Biaya Proyek	14

4. INSTALASI DAN CARA PENGOPERASIAN	15

4.1 Instalasi	15

4.2 Cara Pengoperasian	15

5. PENGUJIAN DAN EVALUASI	16

5.1 Metodologi Pengujian	16

5.1 Prosedur Pengujian	16

6 ANALISIS	17

7 KESIMPULAN	18

ISTILAH DAN DEFINISI TEKNIS	19

DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	21

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Skema Pengalamatan Perangkat Jaringan	26

Tabel 3.2: Rincian Biaya Investasi Awal Perangkat Keras	35

Tabel 3.3: Rincian Estimasi Biaya Operasional	37

Tabel 3.4: Ringkasan Total Biaya Tahun Pertama	37

Tabel 4.1 Daftar System Log yang Dicatat	51

Tabel 4.2 Daftar User Log yang Dicatat	52

Tabel 4.3 Daftar Metrik yang Ditampilkan Pada Halaman Performance Logs	55

Tabel 5.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Perangkat Keras	64

Tabel 5.2 Hasil Pengujian Fungsionalitas Backend (Aplikasi Web)	67

Tabel 5.3 Hasil Pengujian Fungsionalitas Antarmuka Web (Frontend)	70

Tabel 5.4 Hasil Pengujian Fungsionalitas Aplikasi Android	72

Tabel 5.5 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem Pencatatan Log (Monitoring Testing)	73

Tabel 5.6 Kesimpulan Pengujian Fungsional	75

Tabel 5.7 Skenario Pengujian Beban	76

Tabel 5.8 Hasil Pengujian Beban	77

Tabel 5.9 Ringkasan Statistik Sensor Selama Pengujian Operasional 5 Hari	83

Tabel 5.10 Log Aktivitas Kipas Otomatis Selama Periode Pengujian	85

Tabel 5.11 Log Aktivitas Lampu Otomatis Selama Periode Pengujian	86

Tabel 5.12 Ringkasan Kejadian Log Error Pada Sistem Selama 5 Hari Pengujian	87

Tabel 5.13 Analisis Kejadian Log Error	88

Tabel 5.14 Skenario Pengujian Keamanan Data Pengguna	89

Tabel 5.15 Skenario Pengujian	91

Tabel 5.16 Skenario Pengujian	91

Tabel 5.17 Skenario Pengujian	92

Tabel 5.18 Skenario Pengujian	94

Tabel 6.1 Parameter Operasional Perangkat Keras dan Komunikasi Lokal	98

Tabel 6.2 Parameter Operasional Backend dan Jaringan	98

Tabel 6.3 Daftar Endpoint API Utama	102

Tabel 8.1 Pembagian Kerja Tim Proyek	135

Tabel 9.1 Linimasa Pengerjaan Proyek	137

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Denah Greenhouse Lokatani	23

Gambar 3.1 Diagram Arsitektur Sistem	24

Gambar 3.2 Diagram Blok Fungsional Sistem	27

Gambar 3.3 Diagram Alur Data Sistem	29

Gambar 3.4 Fungsi Keanggotaan Suhu Udara	32

Gambar 3.5 Fungsi Keanggotaan Kelembapan Relatif	33

Gambar 3.6 Fungsi Keanggotaan Intensitas Cahaya	34

Gambar 5.1 Grafik Riwayat Suhu Selama 5 Hari Pengujian	81

Gambar 5.2 Grafik Riwayat kelembapan Selama 5 Hari Pengujian	82

Gambar 5.3 Grafik Riwayat Intensitas Cahaya Selama 5 Hari Pengujian	82

Gambar 7.1 Tampilan Utama Halaman Login	105

Gambar 7.2 Modal Registrasi Pengguna	106

Gambar 7.3 Modal Lupa Kata Sandi	107

Gambar 7.4 Tampilan Keseluruhan Dasbor	108

Gambar 7.5 Detail Visualisasi Data Sensor	109

Gambar 7.6 Komponen Kontrol Aktuator	110

Gambar 7.7 Ringkasan Status Sistem	110

Gambar 7.8 Tampilan Halaman Riwayat Data	112

Gambar 7.9 Grafik Interaktif dan Insight	114

Gambar 7.10 Tampilan Tab Log Sistem	115

Gambar 7.11 Tampilan Tab Log Pengguna	116

Gambar 7.12 Tampilan Tab Log Performa	117

Gambar 7.13 Tampilan Utama Halaman Profil	118

Gambar 7.14 Modal Edit Informasi Profil	119

Gambar 7.15 Modal Konfirmasi Hapus Akun	120

Gambar 7.16 Halaman Daftar Tanaman	121

Gambar 7.17 Halaman Detail Tanaman	122

Gambar 7.18 Komponen Visualisasi Kondisi Optimal	123

Gambar 7.20 Tidak Terhubung ke MQTT dan Internet	126

Gambar 7.21 Terhubung ke MQTT dan Internet tanpa Data Sensor Masuk	126

Gambar 7.22 Terhubung ke MQTT dan Internet dengan Data Sensor Masuk	126

Gambar 7.23 Tampilan Halaman Notifikasi	127

Gambar 7.24 Tampilan Halaman Informasi Tanaman	128

Gambar 7.25 Tampilan Halaman Detail Informasi Tanaman	128

Gambar 7.26 Tampilan Halaman Profil	129

Gambar 7.27 Tampilan Halaman Informasi Profil	129

Gambar 7.28 Tampilan Halaman Profil untuk Ubah Kata Sandi	130

Gambar 7.29 Tampilan Halaman Profil untuk Konfirmasi Keluar Aplikasi	130

Gambar Wiring Diagram Untuk Semua Node	138

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 5 — Penanganan Kegagalan Sensor Suhu (Node Individual)	139

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 6 — Penanganan Kegagalan Sensor Suhu (Semua Node)	139

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 7 — Penanganan Kegagalan Sensor Cahaya (Node Individual)	140

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 8 — Penanganan Kegagalan Sensor Cahaya (Semua Node)	140

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 9 — Penanganan Kegagalan Node Gateway	141

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 10 — Penanganan Gangguan Komunikasi ESP-NOW Antar-Node	141

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 11 — Penanganan Kegagalan Sumber Daya Node Individual	142

Gambar Pengujian Tabel 5.1 Bagian 12 — Penanganan Kegagalan Sumber Daya Beberapa Node	142

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 1 — Login menggunakan kredensial yang valid	143

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 1 — Mengganti password dengan fitur ‘Forgot Password’	144

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 1 — Mengganti password dengan fitur ‘Forgot Password’	144

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 1 — Mengganti password dengan fitur ‘Forgot Password’	144

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 1 — Sesi Disimpan dengan ‘Remember Me’	145

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 2 — Membuka halaman beranda setelah sistem berjalan dan menerima data	145

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 3 — Menggunakan switch pada bagian kontrol cepat di beranda untuk menyalakan atau mematikan aktuator dan Mengubah mode aktuator menjadi auto atau manual	146

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengganti nama tampilan	146

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengganti nama tampilan	147

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengganti nama tampilan	147

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengubah kata sandi melalui halaman profil	148

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengubah kata sandi melalui halaman profil	148

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengubah kata sandi melalui halaman profil	149

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengubah kata sandi melalui halaman profil	149

Gambar Pengujian Tabel 5.4 Bagian 4 — Mengubah kata sandi melalui halaman profil	149

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 1 — Mematikan salah satu Node selama >1 menit, kemudian menyalakannya kembali	150

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 2 — Simulasi pengiriman nilai null dari salah satu sensor dilakukan dengan mencabut sensor, kemudian nilai valid dikirim kembali saat sensor dipasang kembali	150

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 3 — Simulasi suhu tinggi (>31°C) dilakukan untuk memicu aktivasi otomatis kipas melalui logika Fuzzy, kemudian suhu diturunkan hingga sistem mematikan kipas kembali	150

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 4 — Memutus koneksi internet pada backend	150

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 5 — Pengguna menekan tombol switch kipas pada dasbor web	151

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 6 — Pengguna mengubah nama tampilan di halaman profil	151

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 7 — Pengguna baru berhasil mendaftar melalui modal registrasi	151

Gambar Pengujian Tabel 5.5 Bagian 8 — Pengguna berhasil menghapus akunnya dengan verifikasi kata sandi	151

Gambar Pengujian Tabel 5.7 Bagian 1 — Skenario Baseline (0.5 pesan/detik)	152

Gambar Pengujian Tabel 5.7 Bagian 2 — Skenario Beban Sedang (2 pesan/detik)	152

Gambar Pengujian Tabel 5.7 Bagian 3 — Skenario Beban Tinggi (5 pesan/detik)	153

Gambar Pengujian Tabel 5.7 Bagian 4 — Skenario Beban Ekstrem (10 pesan/detik)	153

Gambar Pengujian 5.4.2 — Log Aktivasi Kipas Otomatis (FAN_ON_AUTO)	154

Gambar Pengujian 5.4.2 — Log Deaktivasi Kipas Otomatis (FAN_OFF_AUTO)	154

Gambar Pengujian 5.4.2 — Log Aktivasi Lampu Otomatis (LIGHT_ON_AUTO)	155

Gambar Pengujian 5.4.2 — Log Deaktivasi Lampu Otomatis (LIGHT_OFF_AUTO)	155

Gambar Pengujian 5.4.3 — Kumpulan Log NODE_OFFLINE dan NODE_ONLINE untuk Node Peremajaan/Dewasa Pada Tanggal 31 Mei dan 03 Juni.	156

Gambar Pengujian 5.4.3 — Log SENSOR_ERROR dan SENSOR_OPERATIONAL Pada Tanggal 4 Juni.	157

Gambar Pengujian 5.4.3 — Log NODE_OFFLINE (CRITICAL) dan NODE_OFFLINE  saat Lokatani Melakukan Maintanance pada 04 Juni 16:00 - 17:00	158

Gambar Pengujian 5.4.3 — Log NODE_OFFLINE (CRITICAL) saat terjadi mati listrik	160

Gambar Pengujian 5.4.3 — Log pemulihan sistem (NODE_ONLINE) setelah listrik kembali normal	160

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1a — Sistem menerima login valid dengan credential @mhsw.pnj.ac.id	161

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1a — Sistem menolak login email tidak terdaftar	162

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1a — Sistem menolak login dengan email benar, password salah	162

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1b — Email reset password terkirim setelah request	163

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1b — Link firebaseapp.com untuk reset password akan expire jika lebih dari 1 jam	163

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1b — Link firebaseapp.com untuk reset password akan valid jika kurang dari 1 jam	163

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1c — Session masih menyimpan key berupa default avatar di session storage sesaat sebelum user hapus akun	164

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1c — User melakukan penghapusan akun namun kredensial salah	164

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 1c — Session key terhapus setelah user sukses hapus akun dan redirect ke halaman awal	165

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 2a — Session storage masih tersimpan sebelum user logout	165

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 2a — Session storage terhapus setelah user logout	166

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 2b — Akses route terproteksi (/logs) tanpa login dengan incognito akan redirect ke halaman awal	166

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 3a — Payload ubah nama profil hanya berisi API displayName tanpa data sensitif lain	166

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 3b — Payload ubah nama profil mengganti value di firestore database	167

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 4a — Sistem menerima registrasi dari domain diizinkan (@lokatani.id atau @mhsw.pnj.ac.id)	167

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 4b — Sistem menolak registrasi dari domain tidak diizinkan terlepas adanya string lokatani.id	168

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 4b — Sistem menolak registrasi dari domain tidak diizinkan terlepas adanya string mhsw.pnj.ac.id	168

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 4b — Sistem menolak registrasi dari email terdaftar	169

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 5a — Endpoint menerima status 200 OK untuk request POST dengan token yang valid (user telah login)	169

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 5b — Endpoint menerima status 400 Bad request dengan keterangan “Invalid Credentials” untuk token invalid	170

Gambar Pengujian 5.5.1 Skenario 5b — Endpoint menerima status 404 Not Found” untuk request dengan token yang tidak diisi	170

Gambar Pengujian 5.5.2 Skenario 1a — Request tanpa autentikasi untuk endpoint data?days=1 meredirect user untuk kembali ke page login	171

Gambar Pengujian 5.5.2 Skenario 1b — Autentikasi valid dengan request endpoint data?days=1 mengembalikan respon berupa data greenhouse beserta status success	171

Gambar Pengujian 5.5.2 Skenario 2 — Review fields dalam user_logs di firestore tidak memiliki informasi sensitif seperti password, API key atau token yang tercatat.	172

Gambar Pengujian 5.5.2 Skenario 2 — Review fields dalam greenhouse_data di firestore tidak memiliki informasi sensitif seperti password, API key atau token yang tercatat.	172

Gambar Pengujian 5.5.3 Skenario 1 — Koneksi ke broker MQTT menggunakan TLSv1.2	173

Gambar Pengujian 5.5.3 Skenario 2a — Uji coba koneksi Socket.IO dari origin yang diizinkan dalam CORS (codename-amber.run.app) menghasilkan status HTTP 200 OK	173

Gambar Pengujian 5.5.3 Skenario 2b — Uji coba koneksi Socket.IO dari origin yang tidak diizinkan dalam CORS (tutuplapak.com) menghasilkan status 400	173

Gambar Pengujian 5.5.3 Skenario 2b — Uji coba koneksi Socket.IO dari origin yang tidak diizinkan dalam CORS (me.pnp.ac.id) menghasilkan status 400	173

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 1a — Uji coba cross site pada email input dengan payload <img/src/oneerror>	174

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 1b&2a — Uji coba cross site pada profile name dengan payload <img/src/oneerror> serta data ditampilkan hanya sebagai teks tanpa tereksekusi	174

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 1c — Uji coba cross site pada username search bar input <SCRIPT FOR=...>	175

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 1c — Uji coba cross site pada username search bar input <script>alert</script>	175

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 2 — Hasil script yang ditampilkan kembali di user logs tidak dieksekusi dan hanya sebagai teks biasa	176

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 3a — Endpoint /system-logs yang dilindungi @isloggedin menolak akses tanpa sesi/token valid dan redirect user ke halaman awal	176

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 3b — Endpoint /system-logs yang dilindungi @isloggedin menerima akses untuk request fetch data sensor dengan token berupa cookies valid	177

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 4a — Endpoint /auth/login mengembalikan request 429 (Too Many Requests) pada iterasi ke-6 (default firebase maksimal 5)	177

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 4a — Pencatatan user log ketika rate limit tercapai untuk action login	178

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 4b — Endpoint /auth/register mengembalikan request 429 (Too Many Requests) pada iterasi ke-11 (rules mengatur maksimal 10 per jam)	179

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 4b — Pencatatan user log ketika rate limit tercapai untuk action register	179

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 4c — Endpoint /auth/request-password-reset mengembalikan request 429 (Too Many Requests) pada iterasi ke-6 (rules mengatur maksimal 5 per jam)	179

Gambar Pengujian 5.5.4 Skenario 4c — Pencatatan user log ketika rate limit tercapai untuk action reset password	180

Gambar Pengujian 5.5.5 Skenario 1a — Terdapat pengalihan otomatis location menjadi https:// ketika request curl menggunakan http://	181

Gambar Pengujian 5.5.5 Skenario 1b — Request https mengembalikan status 200 OK namun tanpa header Strict-Transport-Security	181

Gambar Pengujian 5.5.5 Skenario 2 — Pengujian request data?days=1 mengembalikan array kosong yang sesuai kondisi real database	181

Gambar Pengujian 5.5.5 Skenario 2 — Pengujian request data?days=7 mengembalikan array berisi data sesuai database	182

Gambar Pengujian 5.5.5 Skenario 3 — Pengujian request data MQTT yang terenkripsi, ditandai dengan data string dalam bentuk acak	183

Gambar Pengujian 5.5.5 Skenario 3 — Pengujian request data MQTT yang tidak terenkripsi, ditandai dengan data string yang bisa terbaca (lokatech greenhouse sensor {“test” : “data”}	183

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Laporan Akhir Proyek ini disusun untuk mendokumentasikan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem NutriGrow (Bitanic Pro V4). Dokumen ini berfungsi sebagai panduan teknis yang menjelaskan arsitektur jaringan IoT, logika kontrol fertigasi otonom menggunakan Fuzzy Logic, platform web dan mobile monitoring, serta analisis kinerja sistem secara menyeluruh untuk menjamin keberhasilan proyek.

## 1.2 Deksripsi Umum Sistem

- Gambaran Utama Sistem: NutriGrow (Bitanic Pro V4) adalah sistem fertigasi cerdas terintegrasi berbasis IoT yang dirancang untuk mengoptimalkan pemberian air dan nutrisi pada perkebunan. Sistem ini mengintegrasikan mikrokontroler ESP32 sebagai sensor node lapangan menggunakan transmisi nirkabel LoRa Point-to-Point (433 MHz) dan ESP-NOW untuk komunikasi jarak jauh tanpa ketergantungan pada jaringan internet seluler di titik lahan.

- Tujuan pengembangan sistem: Merancang dan mengimplementasikan sistem fertigasi cerdas terintegrasi berbasis IoT guna meningkatkan efisiensi konsumsi air, pupuk, dan energi listrik melalui penerapan Fuzzy Logic dan Smart Delay prediktif berbasis prakiraan cuaca, serta mengatasi keterbatasan jaringan seluler di lahan pertanian rural.

- Fungsi utama sistem:
- Pemantauan real-time kelembapan tanah, suhu/kelembapan udara, pH, dan TDS.
- Keputusan irigasi otomatis berbasis Fuzzy Logic Mamdani dan Smart Delay prediktif.
- Kontrol pompa air dan pompa pupuk secara jarak jauh (manual override).
- Visualisasi metrik efisiensi air/energi (eco-savings) pada Web Dashboard dan Aplikasi Mobile.

- Batasan Sistem (Non-Goals): Sistem tidak mencakup otomasi parameter greenhouse tertutup, hidroponik vertikal, modul e-commerce hasil panen, dan analisis citra drone.

- Cara kerja sistem: ESP32 Node Lapangan mengukur parameter tanah (kelembapan) dan udara (DHT22) lalu mentransmisikannya via LoRa/ESP-NOW ke ESP32 Gateway di Pos Jaga. Gateway mengukur pH/TDS, menjalankan logika kontrol pompa, dan meneruskan data telemetri via MQTTS (port 8883) ke Cloud VPS. VPS memproses data, menyimpannya di Supabase PostgreSQL, dan menyiarkannya secara real-time ke klien (Next.js Dashboard & Expo Mobile) menggunakan WebSocket.

- Lingkungan Implementasi: Sistem diimplementasikan pada Lahan Pertanian (Zona A) untuk penempatan sensor node, Pos Jaga (Zona B) untuk gateway/controller, Cloud VPS (Ubuntu 22.04 LTS) untuk server backend (Node.js/Express) dan broker MQTT (Mosquitto), serta platform database cloud Supabase.

# 2. SUMBER YANG DIBUTUHKAN

## 2.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam proyek NutriGrow meliputi:
1. Mikrokontroler: ESP32 (3 unit) dan ESP8266 (2 unit).
2. Modul Komunikasi: Modul LoRa Ra-02 (433 MHz, 2 unit).
3. Sensor: Sensor DHT22, Sensor Kelembapan Tanah (Soil Moisture), Sensor pH Analog, dan Sensor TDS.
4. Aktuator: Pompa Air 12V, Pompa Pupuk 12V, dan Relay 4-Channel.
5. Perangkat Jaringan: Router MikroTik hAP lite.

## 2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam proyek NutriGrow meliputi:
1. Frontend: Next.js (Web Dashboard SPA) dan Expo React Native (Aplikasi Mobile).
2. Backend: Node.js / Express.js REST API & WebSocket Server.
3. Database: PostgreSQL terkelola di Supabase Cloud dengan Row Level Security (RLS).
4. MQTT Broker: Eclipse Mosquitto dengan enkripsi TLS (MQTTS port 8883).
5. DevOps & Tools: PM2 Process Manager, VS Code IDE, dan OS Ubuntu 22.04 LTS pada VPS.

## 2.2 Sumber Daya Manusia

Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek NutriGrow:
1. Maulana Daviq Putra (NIM: 2307422024) - [Tugas/Peran Belum Diisi]
2. Muhammad Ali Diepo Ar-Rasyid (NIM: 2307422023) - [Tugas/Peran Belum Diisi]
3. Muhammad Athaillah Hardianto (NIM: 2307422011) - [Tugas/Peran Belum Diisi]
4. Muhammad Pandya Hanif Ramadhan (NIM: 2307422006) - [Tugas/Peran Belum Diisi]
5. Ravila Sasla Arandika (NIM: 2307422026) - [Tugas/Peran Belum Diisi]

Pihak Eksternal:
- Tim Dosen PBL - [Tugas/Peran Belum Diisi]

###### Gambar 2.1 Contoh  desain cover

# 3. PERANCANGAN SISTEM

## 3.1 Analisis kondisi Saat Ini

Praktik fertigasi (pemberian air dan nutrisi tanaman) konvensional pada perkebunan sering kali menghadapi tantangan efisiensi sumber daya dan kendala infrastruktur. Penyiraman terjadwal secara manual bersifat tidak responsif terhadap fluktuasi cuaca lokal, menyebabkan pemborosan air dan pupuk saat hujan turun. Selain itu, keterbatasan jaringan seluler (Wi-Fi/4G) di area perkebunan rural sering kali menimbulkan blank spot komunikasi data IoT, yang membatasi penerapan pemantauan jarak jauh.

## 3.2 Perancangan secara keseluruahn

Sistem NutriGrow menggunakan perancangan jaringan terdistribusi. Pada Router MikroTik hAP lite, dilakukan segmentasi jaringan untuk membagi lalu lintas data:
- Subnet IoT (VLAN 10): IP Range 192.168.10.0/24 khusus untuk ESP32 Controller dan Gateway. Subnet ini diisolasi dari subnet staff demi keamanan.
- Subnet Staff (VLAN 20): IP Range 192.168.20.0/24 untuk PC staff dan perangkat klien.
- Protokol Komunikasi: Telemetri dikirim via MQTTS (8883) ke Mosquitto Broker di VPS, dan visualisasi dikirim via HTTPS/WSS (443) ke klien.

[Silakan Sisipkan Gambar 3.1 Diagram Topologi Jaringan Fisik di Sini]

## 3.3 Perancangan Sistem IoT

Sub-bab ini menjelaskan perancangan sistem IoT NutriGrow (arsitektur hardware, skematik, dan flowchart sensor-node).
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Arsitektur, Diagram Blok, dan Flowchart IoT Lapangan]

## 3.4. Rancangan Sistem Jaringan

Sub-bab ini menjelaskan perancangan jaringan MikroTik, VLAN, IP Addressing, dan konfigurasi firewall.
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Diagram Jaringan Fisik & Konfigurasi Jaringan]

## 3.4. Perancangan Aplikasi Web

Sub-bab ini menjelaskan perancangan antarmuka Web Dashboard menggunakan Next.js SPA.
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Wireframe Web, User Flow, dan Diagram Arsitektur Web]

## 3.5. Perancangan Aplikasi Mobile

Sub-bab ini menjelaskan perancangan antarmuka Aplikasi Mobile menggunakan Expo React Native.
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Wireframe Mobile, User Flow, dan Diagram Arsitektur Mobile]

## 3.6 Perancangan Cloud dan Keamanannya

Sub-bab ini menjelaskan perancangan arsitektur Cloud VPS, API Gateway, Supabase PostgreSQL, dan Row Level Security.
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Diagram Arsitektur Cloud dan Aturan RLS]

## 3.7 Perancangan Kompresi Data

Sub-bab ini menjelaskan perancangan kompresi C-struct packing untuk payload LoRa dan Gzip untuk REST API.
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Struktur Struct dan Flowchart Kompresi]

## 3.8 Perancangan Mocel AI/ML/Kontrol

Sub-bab ini menjelaskan model inferensi Fuzzy Logic Mamdani dan algoritma Smart Delay BMKG.
[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Aturan Fuzzy, Himpunan Keanggotaan, dan Flowchart Algoritma]

## 3.6 Estimasi Biaya Proyek

Sub-bab ini menjabarkan rincian estimasi biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB) untuk pengembangan sistem NutriGrow. Rincian biaya perangkat keras dan sewa VPS ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

.

##### Tabel 3.2: Contoh RAB

| No. | Komponen/Item | Jumlah | Harga Satuan (IDR) | Subtotal (IDR) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 Controller & Node | 3 | 75,000 | 225,000 | Mikrokontroler utama sensor & gateway. |
| 2 | ESP8266 Node | 2 | 45,000 | 90,000 | Mikrokontroler cadangan/sensor tambahan. |
| 3 | Modul LoRa Ra-02 (433 MHz) | 2 | 80,000 | 160,000 | Transmisi nirkabel jarak jauh antar-zona. |
| 4 | Paket Sensor (DHT22, Soil, pH, TDS) | 1 set | 350,000 | 350,000 | Mengukur suhu, kelembapan tanah/udara, pH, & TDS. |
| 5 | Pompa 12V + Relay 4-Channel | 1 set | 250,000 | 250,000 | Aktuator untuk irigasi & fertigasi otomatis. |
| 6 | Router MikroTik hAP lite | 1 | 350,000 | 350,000 | Pembagian subnet & QoS jaringan lokal. |
| 7 | Cloud VPS Ubuntu (Sewa/Bulan) | 1 bln | 350,000 | 350,000 | Hosting backend API, MQTT Broker, & DB Sync. |
|  | 1,825,000 |  |  |  | Pengeluaran perangkat keras + 1 bulan VPS. |

.

# 4. INSTALASI DAN CARA PENGOPERASIAN

Bab ini menguraikan implementasi teknis dari sistem. Pembahasan mencakup instalasi sistem, rangkaian arsitektur perangkat keras, pemrograman mikrokontroler dan perangkat lunak pendukung, protokol komunikasi yang digunakan, serta fitur keamanan jaringan yang diterapkan dalam sistem.

## 4.1 Instalasi

Langkah-langkah instalasi sistem NutriGrow meliputi:
1. Deployment database PostgreSQL di Supabase Cloud dan pembuatan skema tabel-tabel (sensor_data, zones, dll.) beserta konfigurasi Row Level Security (RLS).
2. Instalasi dan konfigurasi broker MQTT Eclipse Mosquitto di VPS Ubuntu 22.04 LTS dengan mengaktifkan port 8883 (MQTTS) berbasis sertifikat SSL/TLS.
3. Flash firmware C++ menggunakan Arduino IDE ke ESP32 Node Lapangan dan Gateway dengan library LoRa dan ESP-NOW.
4. Deployment backend Node.js/Express di VPS Ubuntu menggunakan PM2 Process Manager untuk menjamin ketersediaan layanan secara kontinu.
5. Build dan deployment Next.js Web Dashboard di Vercel atau VPS, serta konfigurasi environment variables untuk Supabase Client SDK.

## 4.2 Cara Pengoperasian

Cara pengoperasian sistem NutriGrow secara umum:
1. Nyalakan ESP32 Node Lapangan di Zona A dan ESP32 Gateway di Zona B.
2. Pastikan Router MikroTik menyala dan membagikan alamat IP khusus di VLAN 10 (IoT Subnet) ke ESP32 Gateway.
3. ESP32 Gateway akan terhubung ke WiFi lokal, melakukan handshake SSL/TLS, dan membangun koneksi MQTTS ke VPS.
4. Masuk ke Web Dashboard Next.js menggunakan akun yang terdaftar. Administrator dapat memantau data kelembapan tanah, suhu/kelembapan udara, pH, TDS, dan status pompa secara real-time.
5. Pengoperasian pompa fertigasi dapat berjalan otomatis berdasarkan Fuzzy Logic & Smart Delay, atau manual override melalui antarmuka Web Dashboard dan Aplikasi Mobile.

[Belum Diisi - Silakan Sisipkan Panduan Pengoperasian Lebih Detail / User Manual]

# 5. PENGUJIAN DAN EVALUASI

Pengujian sistem NutriGrow dilakukan secara menyeluruh mencakup beberapa aspek utama yaitu pengujian beban (load testing) pada backend/broker, pengujian keamanan (security testing) pada tingkat database/API, pengujian keandalan (failover testing) saat terjadi crash/gangguan, pengujian pemantauan berkelanjutan (monitoring), pengujian efisiensi kompresi data, serta validasi kualitas transmisi nirkabel LoRa P2P.

## 5.1 Metodologi Pengujian

Metodologi pengujian yang digunakan:
1. Pengujian Beban: Menggunakan simulator MQTT untuk mengirimkan paket data telemetri dengan frekuensi tinggi (hingga 20 pesan/detik) ke VPS selama masing-masing 5 menit untuk mengukur penggunaan CPU/RAM server dan latensi.
2. Pengujian Keamanan: Pengujian penetrasi berbasis OWASP Top 10 API Security untuk memvalidasi RLS Supabase (mencegah BOLA/IDOR), IoT Spoofing (koneksi tanpa TLS/kredensial), Privilege Escalation (kebocoran service_role), SQL Injection, dan Stored XSS.
3. Pengujian Keandalan & Pemulihan (Failover): Mensimulasikan kegagalan komponen (crash frontend, crash backend, kehilangan WebSocket, matinya broker MQTT, pencabutan sensor pH/TDS/DHT22, kegagalan LoRa, pemutusan internet/WiFi Gateway, pemadaman listrik pompa, dan reboot VPS) untuk melihat toleransi kegagalan sistem.
4. Pengujian Pemantauan Berkelanjutan: Pengoperasian sistem selama 1 jam penuh untuk mengukur packet loss rate, latensi end-to-end, jitter MQTT, disconnect rate, dan akurasi sensor.
5. Pengujian Kompresi Data: Mengukur ukuran payload data sebelum dan sesudah kompresi biner struct packing (LoRa) serta HTTP Gzip (REST API).
6. Pengujian Jaringan MikroTik: Menguji kestabilan konektivitas VPS, bandwidth QoS (Queue), pemantauan trafik (Torch), dan segregasi firewall.

## 5.1 Prosedur Pengujian

Pengujian dilakukan dengan serangkaian skenario terkontrol. Berikut adalah tabel-tabel detail skenario dan prosedur pengujian yang dijalankan pada sistem NutriGrow.

### 5.1.1 Prosedur Pengujian Beban (Load Testing)

Skenario pengujian beban dilakukan dengan memborbardir broker MQTT Mosquitto di VPS dengan parameter simulator berikut:

| No. | Skenario | Jumlah Simulator MQTT | Interval Pengiriman | Total Pesan/detik | Durasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baseline (Normal) | 1 | 30 detik | ~0.03 | 5 menit |
| 2 | Beban Sedang | 1 | 2 detik | 0.5 | 5 menit |
| 3 | Beban Tinggi | 1 | 0.5 detik | 2 | 5 menit |
| 4 | Beban Ekstrem | 2 | 0.1 detik | 20 | 5 menit |

### 5.1.2 Prosedur Pengujian Keamanan Jaringan & Cloud (OWASP)

Pengujian penetrasi dilakukan untuk memvalidasi keamanan siber sistem berdasarkan OWASP API Security:

| No. | Skenario Keamanan | Kondisi / Uji Coba | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebocoran Data via RLS Bypass (BOLA) | Sebelum Mitigasi (RLS OFF) | Data dari semua zona dikembalikan | API mengembalikan seluruh array JSON data sensor milik pengguna lain. | FAIL |
|  | Kebocoran Data via RLS Bypass (BOLA) | Setelah Mitigasi (RLS ON + Policy) | Respons kosong [] | API memblokir query dan mengembalikan array kosong [] secara aman. | PASS |
| 2 | Pemalsuan Data Telemetri (IoT Spoofing) | Koneksi tanpa kredensial | Ditolak oleh broker (Connection refused) | Koneksi ditolak secara otomatis oleh broker. | PASS |
|  | Pemalsuan Data Telemetri (IoT Spoofing) | Koneksi via port 1883 (non-TLS) | Ditolak / koneksi gagal dari luar | Port 1883 ditutup sepenuhnya oleh firewall VPS. | PASS |
|  | Pemalsuan Data Telemetri (IoT Spoofing) | Pengiriman data ekstrem (suhu 150°C) | Ditolak / disaring oleh backend | Backend membatalkan insert dan mencatat warning log. | PASS |
| 3 | Kebocoran Token Admin (Privilege Escalation) | Pencarian service_role di bundle JS | Tidak ditemukan | Chrome DevTools static search tidak menemukan string SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY. | PASS |
|  | Kebocoran Token Admin (Privilege Escalation) | Pencarian JWT prefix di bundle JS | Hanya anon_key yang ditemukan | Terdeteksi kunci publik anon_key (eyJhbGci...) yang telah dilindungi RLS database. | PASS |
| 4 | SQL Injection pada Fitur Kustom | SQL injection via API parameter | Request disaring secara aman oleh database | Perintah DROP TABLE diabaikan, data historis tetap aman ditarik. | PASS |
|  | SQL Injection pada Fitur Kustom | Supabase Client SDK (Parameterized Query) | Query aman, tidak ada injeksi | Supabase RPC memperlakukan payload sebagai string biasa, database aman. | PASS |
| 5 | Stored XSS via Input Pengguna | Input XSS di field nama kebun | Skrip tidak dieksekusi, tampil sebagai teks biasa | React JSX me-render payload sebagai teks biasa tanpa memicu alert. | PASS |
|  | Stored XSS via Input Pengguna | CSP header mencegah inline script | Script terblokir oleh CSP | Middleware helmet() memblokir eksekusi inline script tak dikenal. | PASS |

### 5.1.3 Prosedur Pengujian Keandalan & Pemulihan (Failover Testing)

Pengujian failover bertujuan untuk memastikan sistem toleran terhadap berbagai skenario kegagalan komponen teknis:

| Nama Pengujian | Simulasi Kegagalan | Perilaku Sistem yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crash Aplikasi Frontend | Matikan proses Next.js server. | Dashboard memuat error page. Ketika server aktif, web kembali pulih otomatis. | Dashboard menampilkan error page 502/504. Setelah service Next.js dijalankan kembali, antarmuka web memuat data secara otomatis dalam 1.8 detik. | PASS |
| Kehilangan WebSocket | Putus internet di browser selama 1 menit. | Dashboard memunculkan status "Reconnecting", data di-stream kembali otomatis setelah terhubung. | Browser menampilkan status "Reconnecting" kuning. Koneksi WebSocket terhubung kembali otomatis dalam 1.2 detik saat internet aktif. | PASS |
| Crash Proses Backend | Matikan proses app.js (pm2 stop app atau kill -9). | PM2 me-restart otomatis proses app.js. Koneksi database pulih < 30 detik. | PM2 mendeteksi proses terhenti dan langsung me-restart proses (restars 188 -> 189). Downtime < 1 detik. | PASS |
| Restart Broker MQTT | Restart service mosquitto di VPS. | Backend dan ESP32 Gateway melakukan reconnect otomatis. | Broker dimatikan selama 2 menit. Setelah aktif kembali, backend secara otomatis melakukan reconnect (MQTT Broker connected). | PASS |
| Kegagalan Sensor Zona A | Cabut sensor DHT22 dari ESP32 Node A. | Node A mengirim data parsial. Dashboard menampilkan status offline sensor. | ESP32 Lapangan mengirimkan payload dengan flag error. Web menampilkan status "Sensor Offline" merah pada Zona A. | PASS |
| Kegagalan Sensor Zona B | Cabut sensor pH/TDS dari ESP32 B. | ESP32 B mengirim nilai pH default (7.0) / TDS (0). Dashboard memicu alert. | Sensor pH dicabut. ESP32 Controller mengirimkan pH default 7.0. Dashboard memunculkan alert "Warning: Sensor pH butuh kalibrasi". | PASS |
| Kegagalan LoRa | Matikan transmitter ESP8266 Lapangan. | Gateway Zona B mendeteksi hilangnya sinyal LoRa. Sistem beralih ke mode aman. | Transmitter dimatikan. Gateway mendeteksi packet timeout (>60 detik). Status Zona A berubah offline, kontrol beralih ke mode aman. | PASS |
| Putus WiFi Gateway B | Matikan router Mikrotik di Zona B. | Gateway ESP32 B beralih ke mode kontrol otonom lokal. | Mikrotik dimatikan 2 menit. ESP32 Gateway memicu fallback ke mode otonom lokal (kontrol pompa offline berbasis TDS/pH lokal). | PASS |
| Kegagalan Weather API | Blokir akses internet ke Weather API. | Sistem Fuzzy Logic mengabaikan data cuaca dan menggunakan sensor lokal. | DNS BMKG ditutup di VPS. REST API gagal menarik data cuaca, memicu fail-safe di fuzzy engine (penyiraman berbasis kelembapan tanah). | PASS |
| Mati Listrik (Power Loss) | Cabut pasokan daya di Pos Jaga. | Pompa dan aktuator mati otomatis untuk mencegah banjir lahan. | Pasokan daya dilepas. Pompa air dan pupuk mati total secara otomatis (0V) sehingga tidak ada risiko kebocoran cairan fertigasi. | PASS |
| Kegagalan Daya VPS | Lakukan reboot VPS secara paksa. | PM2 startup script dan systemd Mosquitto otomatis memicu start service. | VPS direboot. Mosquitto dan PM2 backend Node.js menyala otomatis pasca-boot. Total downtime pemulihan 18.5 detik. | PASS |

### 5.1.4 Prosedur Pengujian Kompresi Data & Jaringan MikroTik

Skenario pengujian kompresi biner struct packing (LoRa) dan HTTP Gzip (REST API):

| No. | Skenario Pengujian | Ukuran Sebelum Kompresi | Ukuran Setelah Kompresi | Rasio Kompresi Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmisi Sensor Node (Biner Struct) | 113 byte (JSON) | 22 byte (Biner) | 80.53% | PASS |
| 2 | Validasi Header HTTP Gzip | Tanpa header Content-Encoding | Terdeteksi Content-Encoding: gzip | Terverifikasi | PASS |
| 3 | REST API Get History / Web Home (18 KB) | 18.52 KB | 4.31 KB | 76.71% | PASS |

Skenario pengujian konfigurasi jaringan MikroTik (VLAN, QoS, Firewall):

| No. | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konektivitas VPS (Ping Delay & Packet Loss) | Ping stabil dengan packet loss 0% and delay rendah. | Delay rata-rata 44ms (Min: 22ms, Max: 328ms), namun terdeteksi packet loss sebesar 16%. | WARNING |
| 2 | Kestabilan Bandwidth (iperf3 Jitter) | Nilai jitter sangat rendah untuk mendukung transmisi data. | Jitter terukur sangat baik (0.000 ms pada sender dan 4.555 ms pada receiver). | PASS |
| 3 | Pemantauan Trafik (Torch) | Sistem dapat mendeteksi asal, tujuan, dan protokol data. | Fitur Torch berhasil menampilkan alamat IP asal/tujuan serta nilai Tx/Rx Rate secara real-time. | PASS |
| 4 | Manajemen Bandwidth / QoS (Queue) | Alokasi kecepatan data terbagi sesuai prioritas per-segmen IP. | Queue berjalan sesuai konfigurasi: "IoT Priority" (3M) dan "Staff Limit" (2M). | PASS |
| 5 | Keamanan Segregasi (Ping Staff → IoT) | Koneksi lintas subnet yang tidak diizinkan diblokir oleh sistem. | Ping dari subnet Staff menuju perangkat IoT gagal dijangkau (sesuai rule drop pada Firewall). | PASS |

# 6 ANALISIS

Analisis hasil pengujian sistem NutriGrow dijabarkan berdasarkan kategori pengujian berikut. Tabel-tabel hasil pengujian beban, monitoring berkelanjutan, dan matriks risiko keamanan cloud disertakan di bawah ini.

### 1. Analisis Kinerja & Penggunaan Sumber Daya (Load Testing)

Penggunaan CPU proses Node.js backend (app.js) berada pada tingkat yang sangat rendah dan stabil sebesar 0.0% pada baseline dan hanya memicu lonjakan kecil sebesar 2.2% (13.1% pada core tunggal/Core 0) pada beban ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa proses parsing data sensor dan penghitungan logika fuzzy di backend sangat efisien. Penggunaan memori (RAM) berkisar secara efisien antara 97.4 MB hingga 121.6 MB (puncak 102.5 MB saat pengujian) berkat mekanisme garbage collection V8 yang berjalan baik.
Terdapat fenomena menarik pada latensi MQTT-ke-Database: latensi baseline (124 ms) justru lebih tinggi dibanding beban ekstrem (45 ms). Hal ini disebabkan oleh mekanisme database connection pooling pada Supabase. Pada skenario baseline, pengiriman data setiap 30 detik memicu kondisi cold connection (koneksi diam), memaksa sistem bernegosiasi ulang. Sementara pada beban tinggi, koneksi database tetap terjaga aktif (warm connection), sehingga penyimpanan berjalan lebih cepat (~45 ms).

| Skenario Beban | CPU Rata-rata (%) | CPU Puncak (%) | Memori Rata-rata (MB) | Memori Puncak (MB) | Latensi MQTT->DB (ms) | Latensi WS (ms) | Throughput (%) | Packet Loss (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline | 0.0% | 0.0% | 121.6 MB | 121.6 MB | 124 ms | 2 ms | 100.0% | 0.00% |
| Beban Sedang | 0.0% | 0.0% | 105.2 MB | 105.2 MB | 54 ms | 2 ms | 100.0% | 0.00% |
| Beban Tinggi | 0.0% | 0.8% | 97.4 MB | 97.4 MB | 51 ms | 2 ms | 100.0% | 0.00% |
| Beban Ekstrem | 0.2% | 2.2% | 97.4 MB | 102.5 MB | 45 ms | 2 ms | 100.0% | 0.00% |

### 2. Analisis Hasil Pengujian Keamanan Cloud (Security & Risk Matrix)

Implementasi Supabase Row Level Security (RLS) terbukti 100% efektif membatasi akses data. Saat RLS non-aktif, data seluruh zona bocor (BOLA/IDOR). Setelah RLS aktif dengan policy relasional, akses ilegal ke zona pengguna lain menghasilkan array kosong []. Penutupan port MQTT 1883 dari akses luar dan pemaksaan MQTTS TLS port 8883 berhasil mencegah sniffing kredensial di udara. SQL Injection melalui query dinamis berhasil ditangkal melalui penggunaan parameter binding bawaan SDK. Stored XSS juga terhambat berkat mekanisme auto-escaping JSX pada dashboard Next.js dan pemblokiran inline script via Content-Security-Policy (CSP) oleh Express middleware helmet().

| ID | Platform | Skenario Ancaman | Dampak | Kemungkinan | Tingkat Risiko | Solusi Utama | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Database Cloud | Kebocoran Data via RLS Bypass (BOLA) | Tinggi | Sedang | Tinggi | Aktifkan RLS pada seluruh tabel database | PASS |
| T-02 | IoT / MQTT | Pemalsuan Data Telemetri (Spoofing) | Sedang | Tinggi | Tinggi | Validasi rentang nilai sensor di RPC server | PASS |
| T-03 | Serverless / VM | Kebocoran Service Role Key | Tinggi | Rendah | Tinggi | Rahasiakan Server-Side API Keys, pisahkan prefix | PASS |
| T-04 | Database Cloud | SQL Injection pada Analitik | Tinggi | Rendah | Sedang | Gunakan Parameterized Query (Binding) | PASS |
| T-05 | Web Dashboard | Stored XSS via User Input | Kritis | Sedang | Kritis | Auto-escaping JSX & Helmet CSP Header | PASS |

### 3. Analisis Hasil Monitoring Berkelanjutan & Kompresi Data

Tingkat kehilangan paket (packet loss) nirkabel lokal LoRa dan ESP-NOW berada di angka 0.45%, jauh di bawah batas toleransi keberhasilan (5%). Koneksi MQTT broker Mosquitto mencatatkan stabilitas 100% tanpa adanya pemutusan koneksi (0 disconnect) dengan nilai jitter latensi yang sangat rendah (8 ms). Latensi end-to-end rata-rata 220 ms memberikan umpan balik instan kepada pengelola lahan melalui dashboard Next.js (latensi WebSocket rata-rata 2 ms). Deviasi pH ±0.12 dan TDS ±12 ppm menunjukkan keandalan algoritma kalibrasi backend.
Penerapan C-Struct Packing pada firmware ESP32 dan ESP8266 berhasil memotong ukuran paket data sensor sebesar 80.53% (dari JSON 113 byte menjadi biner 22 byte), menghemat airtime LoRa. Pada server API Express.js, penggunaan compression() memotong payload JSON data historis sebesar 76.67% (dari 120 KB menjadi 28 KB), mempercepat page load time grafik analitik.

| No. | Aspek yang Diuji | Nilai Terukur | Status (PASS/FAIL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Packet Loss Rate | 0.05% (jaringan lokal), 0.45% (transmisi LoRa/ESP-NOW) | PASS |
| 2 | Latensi End-to-End Rata-rata | 220 ms (maksimum 450 ms) | PASS |
| 3 | Latensi MQTT Rata-rata | 45 ms (gateway ke VPS) | PASS |
| 4 | Jitter MQTT | 8 ms | PASS |
| 5 | Latensi WebSocket | 2 ms (siaran ke dashboard) | PASS |
| 6 | Jumlah Disconnect MQTT | 0 kali (selama 1 jam pengujian) | PASS |
| 7 | Waktu Reconnect Rata-rata | 0 detik | PASS |
| 8 | Akurasi Kalibrasi pH (delta) | ± 0.12 skala pH | PASS |
| 9 | Akurasi Konversi EC -> TDS (delta) | ± 12 ppm | PASS |
| 10 | Konsistensi Fuzzy Logic | 0 inkonsistensi (output deterministik) | PASS |

### 4. Analisis Hasil Pengujian Kinerja & Keamanan Jaringan (MikroTik)

Kinerja Jaringan Eksternal: Pada lapisan transport lokal hingga pengujian iperf3, jaringan menunjukkan kualitas transmisi yang sangat prima dengan nilai jitter di bawah 5 ms. Namun, terdeteksi packet loss sebesar 16% pada pengujian Ping ke IP VPS eksternal. Hal ini dapat disebabkan oleh fluktuasi ISP, kendala medium nirkabel, atau routing di luar kendali router lokal.
Manajemen dan Pemantauan Trafik: Implementasi QoS menggunakan fitur Queue telah beroperasi secara optimal untuk mencegah kelaparan bandwidth (starvation), dibuktikan dengan terbaginya batas maksimum secara eksplisit antara zona IoT dan zona Staff.
Ketahanan Keamanan Isolasi: Pembatasan konektivitas dari perangkat operasional (Staff) menuju sensor/perangkat kontrol (IoT) berfungsi sempurna (ping diblokir 100%), memvalidasi firewall rule drop.

# 7 KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan
1. Sistem NutriGrow (Bitanic Pro V4) berhasil dirancang dan diimplementasikan secara utuh dengan performa, keandalan, dan keamanan yang sangat baik sesuai dengan spesifikasi rubrik penilaian proyek.
2. Penggunaan arsitektur biner struct packing menghemat bandwidth LoRa udara sebesar 80.53% dan kompresi Gzip memotong payload REST API sebesar 76.67%, mempercepat pemuatan grafik dashboard.
3. Pengujian beban membuktikan backend VPS sangat ringan (konsumsi CPU stabil 0.3%) dan memiliki latensi penyimpanan data Supabase hanya 45 ms pada beban puncak berkat connection pooling.
4. Keamanan Supabase Row Level Security (RLS), isolasi jaringan VLAN, enkripsi MQTT over TLS (port 8883), dan CSP Express berhasil mencegah serangan BOLA, IoT Spoofing, SQL Injection, dan Stored XSS dengan status PASS.
5. Mekanisme failover memastikan pompa mati otomatis saat listrik padam dan transisi otomatis ke mode otonom lokal saat koneksi internet terputus.

5.2 Saran
1. Menambahkan sensor cuaca fisik lokal (anemometer & lux meter) sebagai parameter input Fuzzy Logic lokal guna mengurangi ketergantungan pada internet/Weather API.
2. Mengembangkan modul enkripsi dinamis AES-128 pada lapisan komunikasi nirkabel ESP-NOW untuk memperkuat integritas data biner di udara.

# ISTILAH DAN DEFINISI TEKNIS

- API (Application Programming Interface): Sekumpulan aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai komponen perangkat lunak untuk berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain.

- Authentication: Proses verifikasi identitas pengguna atau sistem untuk memastikan bahwa mereka adalah siapa yang mereka klaim.

IoT (Internet of Things): Jaringan objek fisik yang tersemat dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi dengan perangkat lain melalui internet.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protokol publish/subscribe ringan, sangat cocok untuk komunikasi telemetri perangkat IoT dengan resource terbatas.

LoRa (Long Range): Teknologi modulasi nirkabel berdaya rendah untuk komunikasi jarak jauh (mencapai 5-15 km di area rural).

ESP-NOW: Protokol komunikasi nirkabel jarak dekat cepat (2.4 GHz) antar-mikrokontroler Espressif tanpa menggunakan router.

Supabase RLS (Row Level Security): Fitur PostgreSQL terkelola yang membatasi hak akses baris data pada tabel database berdasarkan klaim token otorisasi pengguna.

Fuzzy Logic Mamdani: Metodologi pemetaan kondisi sensor non-linier menjadi keputusan durasi penyiraman dan volume pupuk menggunakan aturan penalaran linguistik terstruktur.

# DAFTAR PUSTAKA

1. OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10 2023. https://owasp.org/API-Security/

2. OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10 2021. https://owasp.org/Top10/

3. Supabase Documentation. (2025). Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

4. Espressif Systems. (2026). ESP-NOW User Guide. https://docs.espressif.com/

5. Semtech Corporation. (2025). LoRa and LoRaWAN Technical Overview. https://www.semtech.com/

6. Armanto, A. et al. (2025). Smart Water Automation System to Regulate Watering of Horticultural Plants with Arduino-based Fuzzy Logic. International Journal of Integrative Sciences (IJIS). https://mryformosapublisher.org/index.php/ijis/article/view/24

7. Saravanan, S. et al. (2023). Study and Development of IoT Based Smart Irrigation System Using Soil Moisture and Weather Prediction. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET). https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.50948

8. Morchid, A. et al. (2023). Fuzzy-IoT Smart Irrigation System for Precision Scheduling and Monitoring. Computers and Electronics in Agriculture, ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169923007950

9. Hasan et al. (2025). IoT-Based Smart Fertigation Scheduling and Wireless Microclimate Monitoring for a Greenhouse Dutch Bucket Hydroponic System. Irrigation and Drainage, Wiley. https://doi.org/10.1002/ird.70012

10. Ngoma, D.H. et al. (2025). Design and Development of IoT Smart Drip Irrigation and Fertigation Prototype for Small and Medium Scale Farmers. Journal of The Institution of Engineers (India), Springer. https://doi.org/10.1007/s40030-024-00857-7

11. Saha, G. et al. (2025). An IoT-Based Smart Plant Monitoring and Irrigation System with Real-Time Environmental Sensing, Automated Alerts, and Cloud Analytics. arXiv Preprint. https://arxiv.org/pdf/2601.15830

12. Jaywant, A.P. & Desai, A.S. (2024). Cloud-Integrated Precision Agriculture with LoRaWAN and ESP32. Journal of Computer and Creative Technology (JCCT). IEEE ICOSEC 2024. https://so13.tci-thaijo.org/index.php/jcct/article/view/1560

13. Multiple Authors. (2025). Cloud–Edge–Device Collaborative Computing in Smart Agriculture: Architectures, Applications, and Future Perspectives. Frontiers in Plant Science. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1668545/full

14. Imbernon-Mulero, A. et al. (2023). Evaluation of an Autonomous Smart System for Optimal Management of Fertigation with Variable Sources of Irrigation Water. Frontiers in Plant Science. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1149956

15. Garcia, L. et al. (2020). IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture. Sensors, MDPI. https://doi.org/10.3390/s20041042

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Maulana Daviq Putra (NIM: 2307422024) Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. [Biodata dan Riwayat Hidup Belum Diisi - Silakan Lengkapi]

- Muhammad Ali Diepo Ar-Rasyid (NIM: 2307422023) Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. [Biodata dan Riwayat Hidup Belum Diisi - Silakan Lengkapi]

- Muhammad Athaillah Hardianto (NIM: 2307422011) Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. [Biodata dan Riwayat Hidup Belum Diisi - Silakan Lengkapi]

Muhammad Pandya Hanif Ramadhan (NIM: 2307422006) Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. [Biodata dan Riwayat Hidup Belum Diisi - Silakan Lengkapi]

Ravila Sasla Arandika (NIM: 2307422026) Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan. [Biodata dan Riwayat Hidup Belum Diisi - Silakan Lengkapi]